UVOD

U suvremenoj proizvodnji, računalno potpomognuta proizvodnja (CAM) predstavlja neizostavni dio lanca od ideje do gotovog proizvoda. CAM sustavi omogućuju generiranje alatnih putanja na temelju digitalnog modela, a te putanje se zatim pretvaraju u naredbe koje CNC stroj može izvršiti. Ključna karika u ovom procesu je post processor – softverska komponenta koja generičke alatne putanje pretvara u specifičan G-kod prilagođen određenom CNC stroju i njegovom upravljačkom sustavu.

Post processor je program koji služi kao prevoditelj između CAM softvera i CNC stroja. Njegova osnovna zadaća je uzeti generičke podatke o alatnim putanjama (koordinate, brzine, dubine rezanja, izmjene alata, hlađenje i sl.) i pretvoriti ih u točan niz G-kod naredbi koje određeni stroj razumije. Različiti proizvođači CNC strojeva koriste različite dijalekte G-koda, različite makro naredbe, različite načine upravljanja vretenom, izmjene alata, probing i druge funkcije. Zbog toga jedan te isti CAM softver može generirati potpuno drugačiji G-kod ovisno o tome koji se post processor koristi.

Post processor mora poznavati specifičnosti stroja: koje su maksimalne brzine i ubrzanja po osima, kako se izvodi izmjena alata, kako se upravlja vretenom, koje su podržane funkcije hlađenja, kako se radi kompenzacija duljine alata, kako se izvodi probing i mnoge druge detalje. Ako je post procesor loše napisan, može doći do oštećenja stroja, alata, izratka ili čak do opasnih situacija tijekom obrade. Stoga je razvoj i prilagodba post procesora izuzetno odgovoran i tehnički zahtjevan zadatak.

Autodesk nudi nekoliko CAM rješenja koja se široko koriste u industriji i među hobijistima: Fusion 360, HSMWorks i HSMXpress. Iako ovi sustavi dijele sličan koncept generiranja alatnih putanja, njihovi post procesorski enginei se značajno razlikuju. Fusion 360 koristi noviju verziju Autodesk post API-ja koja uključuje brojne napredne funkcije i konstante (FORMAT_INTEGER, CAPABILITY_MACHINE_SIMULATION, createOutputVariable, getProperty i druge). Stariji HSMWorks i HSMXpress koriste stariju verziju enginea koja te funkcije ne podržava u potpunosti. Zbog toga post procesor napisan za Fusion 360 često ne može direktno raditi u HSMXpressu bez značajnih prilagodbi.

Millennium Machines Milo v1.5 je open-source desktop CNC glodalica koja koristi custom firmware MillenniumOS (MOS), baziran na RepRapFirmwareu. Službeni post procesor za ovaj stroj razvijen je isključivo za Autodesk Fusion 360. Međutim, veliki broj korisnika, uključujući i autora ovog rada, koristi HSMWorks ili HSMXpress unutar SolidWorks okruženja zbog bolje integracije s postojećim CAD modelima, radnim procesima i navikama. Kada se pokuša koristiti službeni MillenniumOS post procesor u HSMXpressu, pojavljuju se brojne greške kompatibilnosti koje onemogućavaju generiranje ispravnog G-koda.

Osim razvoja post procesora, drugi važan dio ovog diplomskog rada odnosi se na prilagodbu i optimizaciju samog sučelja MillenniumOS sustava. MillenniumOS je dizajniran kao „operativni sustav“ za RepRapFirmware koji dodaje napredne funkcije poput automatskog probinga izratka, mjerenja duljine alata, definicije alata i vođenih procedura podešavanja. Međutim, izvorna implementacija nije u potpunosti prilagođena specifičnim potrebama korisnika koji žele raditi precizno mjerenje obradnog komada pomoću 3D sonde (touch probe).

U ovom radu provest će se prilagodba MillenniumOS sučelja s ciljem poboljšanja funkcionalnosti mjerenja obradnog komada 3D sondom. Ova prilagodba uključuje optimizaciju postojećih makro naredbi, dodavanje novih funkcionalnosti te poboljšanje korisničkog iskustva tijekom procesa podešavanja i mjerenja. Poseban naglasak stavljen je na to da prilagodba bude što univerzalnija i korisnija široj zajednici korisnika Millennium Machines strojeva.

Jedan od ključnih aspekata ovog rada je namjera da se razvijene prilagodbe objave kao otvoreni kod (open source) na platformi GitHub. Time će svi korisnici Millennium Machines Milo strojeva moći koristiti poboljšani post procesor i optimizirano sučelje MillenniumOS-a bez dodatnih troškova. Otvoreno objavljivanje prilagodbi ima višestruku vrijednost: omogućuje širu primjenu, potiče suradnju unutar zajednice, ubrzava daljnji razvoj kroz povratne informacije korisnika te doprinosi obrazovanju i širenju znanja o CNC tehnologijama.

U kontekstu obrazovanja i makerskog pokreta, otvorena objava takvih prilagodbi ima posebnu važnost. Studenti, hobiji i male radionice često nemaju pristup skupim komercijalnim rješenjima, ali imaju potrebu za pouzdanim i funkcionalnim sustavima. Prilagodba post procesora i sučelja MillenniumOS-a upravo ide u tom smjeru – čini napredne CNC funkcionalnosti dostupnijima široj publici.

Cilj ovog diplomskog rada je dvostruk. Prvi dio rada usmjeren je na razvoj prilagođenog post procesora koji omogućuje pouzdano generiranje G-koda iz HSMXpressa za Millennium Machines Milo v1.5 opremljen MillenniumOS-om. Drugi dio rada usmjeren je na prilagodbu i optimizaciju sučelja MillenniumOS-a s posebnim naglaskom na funkcionalnosti mjerenja obradnog komada pomoću 3D sonde.

Hipoteza rada glasi: Prilagođavanjem službenog Fusion 360 post processora uz dodavanje kompatibilnostnih shimova i promjenu logike obrade lukova moguće je postići stabilno i pouzdano generiranje G-koda za MillenniumOS u HSMXpress okruženju. Dodatno, ciljana prilagodba MillenniumOS sučelja može značajno poboljšati funkcionalnost i korisničko iskustvo pri mjerenju obradnog komada 3D sondom, uz zadržavanje otvorenosti sustava za daljnji razvoj zajednice.

Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu prikazat će se osnovni pojmovi vezani uz post procesore, razlike između CAM sustava, povijest i namjena Millennium Machines Milo v1.5, karakteristike MillenniumOS-a te širi kontekst otvorenog koda u CNC ekosustavu. Praktični dio rada obuhvaća detaljan opis razvoja post procesora, identifikaciju i rješavanje problema kompatibilnosti te prilagodbu MillenniumOS sučelja za mjerenje obradnog komada. Rad završava rezultatima, raspravom te zaključcima i preporukama za budući rad.

Praktični dio razvoja post procesora i prilagodbe sučelja čini približno 50 % ukupnog opsega rada, što odgovara karakteru inženjerskog završnog rada usmjerenog na primjenu i rješavanje konkretnih tehničkih problema.

2.1. Post procesori u CAM sustavima

Post processor predstavlja jednu od najvažnijih, ali često nedovoljno cijenjenih komponenti suvremenog CAM sustava. Dok se većina pažnje obično posvećuje generiranju alatnih putanja, simulaciji obrade i optimizaciji parametara rezanja, post processor je zapravo posljednja karika u lancu koja odlučuje hoće li se teorijski ispravna alatna putanja uspješno i sigurno izvesti na stvarnom CNC stroju.

2.1.1. Definicija i osnovna funkcija post procesora

Post processor je softverski modul koji služi kao prevoditelj između generičkog izlaza CAM softvera i specifičnog upravljačkog sustava CNC stroja. Njegova primarna zadaća je uzeti apstraktne podatke o alatnim putanjama — koordinate točaka, brzine pomaka, dubine rezanja, izmjene alata, uključivanje hlađenja i druge parametre — te ih pretvoriti u točan niz G-kod naredbi koje određeni stroj može razumjeti i izvršiti.

Svaki CNC stroj, ovisno o proizvođaču, modelu, upravljačkom sustavu i firmwareu, koristi određeni dijalekt G-koda. Iako postoji standardizacija (ISO 6983), u praksi se javljaju brojne razlike: različiti načini zapisivanja decimalnih brojeva, različite naredbe za izmjenu alata, različito upravljanje vretenom (M3, M4, M5), različiti formati za kompenzaciju duljine alata, različiti načini izvođenja probinga i mnoge druge specifičnosti. Zbog toga isti CAM softver može generirati potpuno drugačiji G-kod ovisno o tome koji se post procesor koristi.

2.1.2. Tehnički aspekti rada post procesora

Moderni post procesori su složeni programi koji moraju poznavati velik broj parametara stroja i upravljačkog sustava. Oni obično rade s varijablama koje sadrže informacije o trenutnom položaju alata, aktivnom alatu, brzini vretena, brzini pomaka, stanju hlađenja i drugim parametrima. Na temelju tih varijabli i definiranih pravila, post procesor generira odgovarajuće G-kod naredbe.

Važan dio rada post procesora je formatiranje izlaza. To uključuje određivanje broja decimalnih mjesta, načina zapisivanja koordinata (apsolutne ili inkrementalne), korištenja ili izostavljanja nepotrebnih naredbi radi optimizacije duljine programa, te pravilnog redoslijeda naredbi. Loše formatiranje može dovesti do nečitljivog ili predugog G-koda, što otežava rad i povećava rizik od pogrešaka.

Post procesor također mora ispravno rukovati složenijim operacijama kao što su izmjena alata, automatsko mjerenje duljine alata, probing izratka, kompenzacija radijusa alata te upravljanje radnim koordinatnim sustavima (G54–G59). Svaka od ovih funkcija može biti implementirana na različite načine ovisno o stroju, pa post procesor mora sadržavati točne definicije za svaku od njih.

2.1.3. Važnost ispravnog post procesora

Ispravan post procesor ključan je za sigurnost, kvalitetu i učinkovitost obrade. Ako post procesor generira neispravne naredbe, može doći do sudara alata sa steznim elementima ili samim strojem, oštećenja izratka, prekomjernog trošenja alata ili čak opasnih situacija za operatera. S druge strane, dobro napisan post procesor može značajno skratiti vrijeme obrade, smanjiti trošenje alata i poboljšati kvalitetu površine.

U praksi se često događa da korisnici koriste generičke ili nedovoljno prilagođene post procesore, što rezultira suboptimalnim radom stroja. Zbog toga je razvoj i stalno održavanje post procesora važan dio rada svake ozbiljnije CNC radionice ili korisnika koji želi maksimalno iskoristiti mogućnosti svog stroja.

2.1.4. Post procesori u Autodesk ekosustavu

Autodesk nudi nekoliko CAM rješenja koja se široko koriste u industriji i među hobijistima. Fusion 360 koristi noviju verziju post procesorskog API-ja koja uključuje brojne napredne funkcije i konstante. Stariji HSMWorks i HSMXpress koriste stariju verziju enginea koja ne podržava sve nove konstrukcije. Ova razlika je ključna za razumijevanje problema kompatibilnosti koji se javljaju kada se pokuša koristiti post procesor namijenjen Fusion 360 u HSMXpressu.

Službeni post procesori koje Autodesk ili proizvođači strojeva objavljuju obično su dobro testirani za određeni par CAM softver + stroj. Međutim, kada korisnik želi koristiti custom firmware (kao što je MillenniumOS) ili stariji CAM softver (kao što je HSMXpress), često nema službeno podržanog rješenja i mora samostalno razviti ili prilagoditi post procesor.